Załącznik do druku oferty

UWAGA !!! Każda strona niniejszego załącznika ma być wypełniona i podpisana przez wykonawcę.

Wykaz i opis techniczny wyposażenia na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem

| Lp. | Nazwa wyposażenia | Minimalne wymagania określone przez zamawiającego | Dokładny szczegółowy opis proponowanych mebli przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Krzesło gościnno-konferencyjne | Wymiary: wysokość całkowita: 830 mm wysokość siedziska:460 mm szerokość siedziska: 420 mm głębokość siedziska: 390 mm szerokość całkowita:500 mm głębokość całkowita:540 mm Opis:Krzesło gościnno-konferencyjne przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej z elastycznym oparciem . Krzesła posiada zgodność z normami dotyczącymi jakości : PN-EN13761 oraz PN-EN 1022 wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą posiadającą akceptację PCA. siedzisko i oparcie wykonane z jednego kawałka ergonomicznie profilowanej w trzech wymiarach sklejki . Sklejka użyta do produkcji ma być w całości z drewna bukowego lub barwionego. Konstrukcja wykonana z profili stalowych okrągłych fi 20 mm malowanych na kolor aluminium . Przednie nogi umieszczone prostopadle do siedziska a tylne pod kontem rozwartym w stosunku do siedziska . Pod siedzisko montowane są podkładki z miękkiego tworzywa sztucznego w celu ochrony kubełków przed zarysowaniem, stopki są zakończone nakładkami z tworzywa sztucznego nakładki tapicerskie wykonane z tapicerki o składzie 95% wełna naturalna 5% poliamid, krzesła posiadają możliwość sztaplowania , krzesła wyposażone w boczne zaczepy umożliwiające łączenie w rzędy. |  |
|  | Fotelik klubowy HELLO lub równoważny | FOTELIK - niewielki fotelik klubowy HELLO Nowy Styl lub równoważny. Siedzisko i oparcie zintegrowane jest z podłokietnikami, tapicerowane z każdej strony tkaniną. Podstawa solidna, metalowa - alu. Na czterech nogach wyprofilowanych posiadający mechanizm pozwalający na obracanie się podczas użytkowania. Stopki samopoziomujące. Kolor tapicerki do wyboru na etapie realizacji. Sugerowany kolor- zielony. |  |
|  | STOLIK – okolicznościowy | STOLIK – okolicznościowy-blat stolika wykonany z płyty wiórowej gr. 28 mm .Widoczne krawędzie wykończone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Konstrukcja podstawy metalowa, talerzowa kolor alu – średnioszary. Wymiary (+/-)5%. Blat o średnicy 750mm. Wysokość 750mm |  |
|  | STANOWISKO CZYTELNICZE | STANOWISKO CZYTELNICZE -blat wykonany z płyty meblowej melaminowej, grubości 28mm., krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze blatu, konstrukcja składa się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka wykonanego z profilu 40x20mm oraz nóg z płynną regulacją wysokości w zakresie 180mm.wykonanych z profilu 40x40mm , nogi biurka są przykręcane do stelaża, a nie do blatu – dzięki czemu jest zwiększona wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania bez pogorszenia jego stabilności i jakości, biurko wyposażone w przelotki do okablowania. Stelaż malowany proszkowo na kolor RAL. Na etapie realizacji należy sprawdzić wymiar. Uwaga! Blat należy idealnie wpasować między filar a ścianę. |  |
|  | STANOWISKO KOMPUTEROWE | Biurka i stoły posiadają certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 527-1: 2004 oraz PN-EN527-2: wystawione przez niezależną jednostkę certyfikującą COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji. Biurka i stoły spełniają wymagania określone w Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U.98.148.973). Blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej spełniającą normę E1, grubości 28mm, w kolorze uzgodnionym, biurko posiada blendę maskującą, krawędzie biurka trwale zabezpieczona doklejka PCV o grubości 2,0 mm w kolorze płyty, konstrukcja składa się ze stelaża poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka oraz nóg z płynną regulacją wysokości w zakresie 60-82cm, nogi z profilu o przekroju 40x40mm, zakończone regulatorem ze stopką plastikową z osłoną, stelaż wykonany z zamkniętego profilu stalowego o przekroju prostokąta 40mm x20mm, nogi biurka przykręcane do stelaża, a nie do blatu – dzięki jest zwiększona wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania biurka bez pogorszenia jego stabilności i jakości , stelaż malowany w kolorze RAL 9006, biurko wyposażone w przelotkę na kable, podstawę pod stację dysków wykonaną z profilu metalowego w kolorze RAL oraz półkę na klawiaturę. Biurko posiada blendę – ekran montowany na blacie biurka, pełniącą rolę przegrody |  |
|  | Wieszak na prasę dzienną | WIESZAK NA PRASĘ dzienną, blat z płyty meblowej gr 28 mm o średnicy 600mm, poniżej zamontowane haczyki na zawieszki drewniane do prasy dziennej, całość na nodze talerzowej w kolorze aluminium, o podstawie Ø 50, Ilość uchwytów 6. |  |
|  | KRZESŁO OBROTOWE typu Olo lub równoważny | KRZESŁO OBROTOWE z podłokietnikami, podstawa krzesła pięcioramienna metalowa rurkowa z profili okrągłych w kolorze metalik, krzesło posiada amortyzator gazowy o płynnej regulacji wysokości siedziska oraz mechanizm economic- blacha siedziska z dźwignią, umożliwiającą regulację wysokości. kółka do powierzchni twardych wyposażone w hamulec , który zapobiega odjeżdżaniu krzesła bez obciążenia. ergonomicznie ukształtowane siedzisko i oparcie z litej sklejki liściastej, wyściełane pianką poliuretanową, w siedzisku wymodelowane wgłębienie. krzesło posiada podłokietnik metalowy z nakładką polipropylenową, fotel tapicerowany na siedzisku i oparciu obustronnie tkaniną typu aquarius , kolor do wyboru zamawiającego, tkanina posiada odporność na ścieranie 50 000 cykli martindale, odporność na piling -4, trudnozapalność- papieros, zapałka. pianka poliuretanowa musi posiadać atest higieniczny oraz świadectwo jakości zdrowotne |  |
|  | REGAŁ NA CZASOPISMA | REGAŁ NA CZASOPISMA- wykonany z płyty meblowej gr 18mm,kanty oklejone PCV 2mm, podzielony na 15 przegród. Półki metalowe, z blachy o grubości 1 mm, malowane proszkowo, odporne na zarysowania, powierzchnia „skórka pomarańczy”, ilość półek 15 (3rzędy poziome x 5pionowych) , półki zawieszane pod kątem 25 stopni, stanowiące podporę ekspozycyjną czasopism. Kanty płyty okleinowane obrzeżem pcv 2 mm. Regał posiada 30mm stopki z możliwością regulacji mebla od środka, bez potrzeby odsuwania. Pod każdą półką miejsce do przechowywania prenumeraty. |  |
|  | Skrzynki katalogowe | SKRZYNKI KATALOGOWE Skrzynki wykonane z płyty meblowej obustronnie melaminowej . Każda skrzynka wyposażona w szufladki wykonane ze sklejki , Fronty płyta meblowa. Szufladka posiada uchwyt jednopunktowy, drut zabezpieczający karty przed wypadaniem oraz emblemat opisowy. Każda ze skrzynek zawiera 60 szuflad |  |
|  | LADA | LADA - w kształcie litery L . Korpus lady zbudowany z płyty meblowej gr 28 mm, blat roboczy pokryty laminatem HPL o dużej odporności na ścieranie. Cokół o wys. 120mm wykonany z blachy nierdzewnej szczotkowanej. Lada wyposażona w 2 kpl półki na klawiaturę i podstawie na stację dysków. W ladzie należy przewidzieć przelotki kablowe. |  |
|  | Szafy systemowe aktowe | Szafy przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Szafy posiadają certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezależna jednostkę uprawnioną do certyfikacji, COBRABiD-BBC Biuro Badan i Certyfikacji. Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości 18mm, półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18mm, plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości 18 mm, korpus szafy klejony, dodatkowo wzmacniany złączami mimośrodowymi, dostarczany w całości, wszystkie płyty laminowane , wykończone tzw. melaminą, norma E1 , wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV w kolorze płyty, regulacja wysokości półek skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych), półki mocowane przy pomocy systemu zapobiegającemu przypadkowemu wyszarpnięciu, jednocześnie zapewniające docisk boku szafy do półki wraz ze zwiększonym obciążeniem półki, szafy posiadają płynna regulacje wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 stopek plastikowych. Regulacji poziomowania dokonuje się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia |  |
|  | REGAŁ KSIĄŻKOWY DWU-STRONNY | Konstrukcja boczna regału wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej, gr. 28mm. Regulacja wysokości półek skokowo, co 20mm, półki wykonane z blachy o grubości min. 1 mm, wzmocnione od spodu profilem z blachy. Krawędzie półki profilowane (gięte w dwóch płaszczyznach)w przedniej części zagięcie 30mmx5mm, w tylnej zagięcie 30mm uniemożliwiające przesuwanie się książek . Każda półka jest wyposażona w ruchomy, przesuwany na prowadnicach oddzielacz- dociąg książkowy, podwieszany na prowadnicach plastikowych, wykonany z płaskownika ze stali sprężynującej . Półki, ramiaki pomalowane proszkowo. Tył regałów odsłonięty wzmocniony ramiakiem, z profilu 30x20mm , tak aby regały były stabilne. Ramiak stanowi również element łączący regały dwustronne, regał podzielony na 14 przestrzeni książkowych, przy symetrycznym rozstawieniu odległość między półkami nie może być mniejsza niż 27cm, cokół niezabudowany o wym. 7cm., regał wyposażony w (co 2 półkę) listwę opisową na całej długości półki , dopuszczalne obciążenie półki 65-86 kg/mb półki. |  |
|  | REGAŁ KSIĄŻKOWY DWU-STRONNY jezdny | Konstrukcja boczna regału wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej, gr. 28mm. Regulacja wysokości półek skokowo, co 20mm, półki wykonane z blachy o grubości min. 1 mm, wzmocnione od spodu profilem z blachy. Krawędzie półki profilowane (gięte w dwóch płaszczyznach)w przedniej części zagięcie 30mmx5mm, w tylnej zagięcie 30mm uniemożliwiające przesuwanie się książki . Każda półka jest wyposażona w ruchomy, przesuwany na prowadnicach oddzielacz- dociąg książkowy, podwieszany na prowadnicach plastikowych, wykonany z płaskownika ze stali sprężynującej . Półki, ramiaki pomalowane proszkowo. Tył regałów odsłonięty wzmocniony ramiakiem, z profilu 30x20mm , tak aby regały były stabilne. Ramiak stanowi również element łączący regały dwustronne, regał podzielony na 14 przestrzeni książkowych, przy symetrycznym rozstawieniu odległość między półkami nie może być mniejsza niż 27cm, cokół niezabudowany o wym. 7cm., regał wyposażony w (co 2 półkę) listwę opisową na całej długości półki , dopuszczalne obciążenie półki 65-86 kg/mb półki. Regał wyposażony w kółka. Kółka mają być przystosowane do udźwigu ciężaru regału wraz z dopuszczalnym obciążeniem półek. Ilość: 7 |  |
|  | REGAŁ KSIĄŻKOWY JEDNOSTRONNY | Konstrukcja boczna regału wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej, gr. 28mm.Kanty oklejone PCV 2mm. Regulacja wysokości półek skokowo, co 20mm, półki wykonane z blachy o grubości min. 1 mm, wzmocnione od spodu profilem z blachy. Krawędzie półki profilowane (gięte w dwóch płaszczyznach)w przedniej części zagięcie 30mmx 5mm, w tylnej zagięcie 30mm uniemożliwiające wypadanie książek . Każda półka jest wyposażona w ruchomy, przesuwany na prowadnicach oddzielacz podwieszany, wykonany z płaskownika. Tył regały wykonany z płyty meblowej gr 18mm , lub ramiaka. Półki pomalowane proszkowo. Regał podzielony na 7 przestrzeni książkowych, przy symetrycznym rozstawieniu odległość między półkami nie może być mniejsza niż 27cm, cokół niezabudowany o wym.7cm., regał wyposażony w (co 2 półkę) listwę opisową na całej długości półki, dopuszczalne obciążenie półki 65-86 kg/mb półki. |  |
|  | KONTENER | System kontenerów stanowi uzupełnienie systemów biurek, stołów i szaf. Kontenery posiadają wysokość dostosowaną do schowania pod biurko, ladę. Kontenery posiadają certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006 wystawione przez niezależna jednostkę uprawniona do certyfikowania, COBRABiD-BBC Biuro Badan i Certyfikacji. Kolorystyka i użyte materiały spójne z kolorystyka i materiałami użytymi do produkcji zarówno biurek i stołów jak i szaf. Kontenery wykonane w technologii zapewniającej długoletnia trwałość w warunkach intensywnej eksploatacji w obiektach użyteczności publicznej. Kontener pod biurko wykonany z płyty wiórowej o grubości 18 mm, obustronnie laminowanej o strukturze antyrefleksyjnej. Wszystkie widoczne krawędzie oklejone pcv o grubości 0,50/2 mm w kolorze płyty. Płyty łączone w sposób niewidoczny, klejony. Kółka jezdne gumowane(fi 30), szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych metalowych, wnętrza wykonane z płyty wiórowej 18 mm . Kontener wyposażony w zamek centralny zamykający wszystkie szuflady z kluczem łamanym. Trzecia szuflada stanowi systemowy piórnik z tworzywa. Uchwyty w rozstawie 128mm , dwupunktowe w kolorze aluminium. |  |
|  | Fotel obrotowy typu RAYA lub równoważny | Podstawa ma być pięcioramienna plastikowa, w kolorze czarnym. Podnośnik ma być gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska. Posiada mechanizm SYNCHRO, z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego. Będzie posiadał dwa warianty kółek - miękkie do powierzchni twardych lub twarde do powierzchni miękkich. Kółka będą wyposażone w hamulec. Siedzisko ma być wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką poliuretanową (PU). Oparcie ma być regulowane, z tworzywa, złożone z dwóch części. Tapicerka ma być tkaniną aquarius 100% wełna zabezpieczona, kolor będzie do wyboru zamawiającego. tkanina ma posiadać odporność na ścieranie 50 000 cykli martindale, odporność na piling -4, trudnozapalność- papieros, zapałka. Pianka poliuretanowa musi posiadać atest higieniczny oraz świadectwo jakości zdrowotnej. |  |
|  | Stolik okolicznościowy | Stolik okolicznościowy wykonany z płyty meblowej gr 18 mm, blat stolika wykonany z płyty meblowej gr 28 mm. Daszek dolny wpuszczany między dwie nogi stolika, tak by stanowił półkę . Stolik dodatkowo wyposażony w półką i blendę stabilizującą konstrukcję. |  |
|  | KANAPY | Siedzisko - rama z litego drewna z wmontowanymi sprężynami. Pozostałe części stelaża to: sklejka, płyta wiórowa, lite drewno. Stopki malowane na kolor metalik. Stelaż pokryty jest na siedzisku i oparciu pianką ciętą z ociepliną meblową. Gęstość pianki 35 kg/m3. Kolor tapicerki do uzgodnienia. |  |
|  | Biurko gabinetowe | Biurko wykonane z płyty meblowej gr 18mm. Blat wykonany z płyty gr min 22mm pokrytej HPL. Blat oparty z jednej strony na nodze z drugiej na korpusie dostawki. Dostawka wyposażona w 3 szuflady na zamek centralny zamykający wszystkie szuflady z kluczem łamanym, regał oraz szafkę .Korpus w kolorze grafitowym, front oraz plecy dostawki z płyty w kolorze drewna, do wyboru przez Zamawiającego. Dostawka oparta na 6 stopkach w kolorze aluminium o przekroju 5x5x5 cm. Blat biurka oparty na nodze z profilu 5x 3 cm, malowanym na kolor RAL 9006 , Pod blatem poprowadzone jest korytko kablowe , wykonane z blachy, stanowiące jednocześnie stabilizację dla dwóch nóg. Biurko wyposażone w blendę o dł 2/3 wys biurka. |  |
|  | KANAPA i FOTEL- zestaw | Dla sofy szerokość: 1760 mm wysokość: 780 mm głębokość: 860 mm szerokość siedziska: 1330 mm wysokość siedziska: 470 mm głębokość siedziska: 550 mm szerokość podstawy: 1510 mm Dla fotela: szerokość: 940 mm wysokość: 780 mm głębokość: 840 mm szerokość siedziska: 470 mm wysokość siedziska: 470 mm głębokość siedziska: 530 mm szerokość podstawy: 680 mm Zestaw wypoczynkowy charakteryzuje wygoda użytkowania oraz opływowe kształty, dodające wnętrzu nowoczesności. Odpowiednio wyprofilowane oparcie i głębokie siedzisko gwarantują komfort wypoczynku. Umieszczone są na stelażach z rurek giętych w kolorze aluminium. Głębokie siedzisko zapewnia wygodę. Wymodelowana pianka poliuretanowa o wysokiej sprężystości zapewnia zaokrąglone kształty i wspaniały komfort siedzenia. Tapicerka materiałowa. |  |
|  | Krzesło konferencyjne | Stelaż w kolorze aluminium, przednie nogi stanowię jednocześnie podłokietniki pokryte naturalnym drewnem, tapicerka w kolorze do wyboru. |  |
|  | Szafa ubraniowa | Szafy systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Szafy posiadają certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezależna jednostkę uprawnioną do certyfikacji, COBRABiD-BBC Biuro Badan i Certyfikacji. Obudowa i drzwi wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości 18mm, półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18mm, plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości 18 mm, korpus szafy klejony, dodatkowo wzmacniany złączami mimośrodowymi, dostarczany w całości, wszystkie płyty laminowane , wykończone tzw. melaminą, norma E1, wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV w kolorze płyty, regulacja wysokości półek skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych). Szafa wyposażona w półkę oraz puzon do zawieszania ubrań, szafy posiadają płynna regulacje wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 stopek plastikowych. Regulacji poziomowania dokonuje się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia. |  |
|  | Regał aktowy | Regały systemowe, przeznaczone do intensywnej eksploatacji w budynkach użyteczności publicznej. Szafy posiadają certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezależna jednostkę uprawnioną do certyfikacji, COBRABiD-BBC Biuro Badan i Certyfikacji Korpus wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej o grubości 18mm, półki wykonane z płyty wiórowej, trójwarstwowej, grubości 18mm, plecy wykonane z płyty wiórowej trójwarstwowej, grubości 18 mm, korpus szafy klejony, dodatkowo wzmacniany złączami mimośrodowymi, dostarczany w całości, wszystkie płyty laminowane , wykończone tzw. melaminą, norma E1 , wszystkie widoczne krawędzie oklejone listwą PCV w kolorze płyty, regulacja wysokości półek skokowa +/- 32mm standard OH (nie dotyczy półek konstrukcyjnych).Regał posiadają płynna regulacje wysokości w zakresie min 0-2cm przy pomocy 4 stopek plastikowych. Regulacji poziomowania dokonuje się od wnętrza szaf – bez potrzeby ich odsuwania lub podnoszenia. |  |
|  | Biurko proste | Blat biurka wykonany z płyty meblowej melaminowej, grubości 28mm, blenda, stanowiąca 2/3 wysokości biurka, wykonana z płyty meblowej melaminowej, biurko wyposażone w przepusty kablowe, półkę pod klawiaturę oraz uchwyt na stacje dysków, klawiatury i podstawy na stacje dysków. Konstrukcja biurka wykonana z płyty meblowej melaminowej, grubości 18mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 0,5/2 mm w kolorze płyty. Biurko wyposażone w regulatory pozwalające na wypoziomowanie biurka. |  |
|  | Wieszak typu Arizona- lub równoważny. Metalowy z ociekarką na parasole. Kolor RAL 9006 | Wieszak wykonany z metalu, posiada podstawkę i pierścień podtrzymujący parasole. Łatwy do demontażu i ponownego złożenia. Kolor alu. |  |
|  | Stół oparty na stelażu metalowy. Nogi z profila 40x40 połączone stelażem z profila 30x20. Blat z płyty gr 28 mm. | blat wykonany z płyty meblowej laminowanej, grubości 28mm, wszystkie krawędzie oklejone obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze blatu.- konstrukcja składa się ze stelaża o przekroju 30x40mm, poprowadzonego wzdłuż zewnętrznej krawędzi biurka lub stołu oraz nóg z płynną regulacją wysokości w zakresie niezbędnym dla biurek i stołów do pracy 720-820h. Całość lakierowana na kolor RAL lub chromowana.- nogi biurka z profilu 40x40mm są przykręcane do stelaża, a nie do blatu – dzięki czemu jest zwiększona wytrzymałość i trwałość mebla oraz łatwość przeprowadzenia wielokrotnego rozmontowania i zmontowania bez pogorszenia jego stabilności i jakości. |  |
|  | Wieszak wiszący | Wieszak- listwa z płyty meblowe wysokości 20 cm i długości z płyty 18 mm. Na listwie umieszczone haki ubraniowe co 10 cm. |  |

…………………………………………………..

(data i podpis wykonawcy)